2014年春学期 高二（6）班 数控车工 期末考试卷

姓名：                     成绩：

一、填空题（每空1分，共10分）

1、普通三角螺纹的牙型角为       度。

2、FANUC数控车床编程中M02的指令功能是           ，M30的指令功能是           ，T0202的指令功能是           。

3、滚动轴承的组成部分有：        、        、           和            。

4、蜗杆涡轮传动的主动件是            ，从动件为            。

二、选择题（每题3分，共30分）

1、FANUC数车准备功能G90表示(     )。

A  预置功能     B  固定循环    C  绝对尺寸    D  增量尺寸

2、不符合文明生产基本要求的是（    ）。

A、执行规章制度   B、贯彻操作规程   C、自行维护设备  D、遵守生产纪律

3、HT200是(    )铸铁的牌号，牌号中的数字是指其最低抗拉强度值。

A、可锻   B、球墨      C、灰       D、白口

4、下列钢号中，(  )钢的综合力学性能最好。

A．45    B．T10    C．20     D．08

5、既可车外圆又可车端面和倒角的车刀，其主偏角应采用（    ）。

A．30°      B．45°          C．60°           D．90°

6、数控机床面板上JOG是指（    ）。

A．进给    B．点动      C．自动     D．暂停

7、机床照明灯应选（    ）V供电。

A．220     B．110     C．36        D．80

8、G71 U_R_中的R表示（    ）

A．切削量      半径   C．循环次数      D．退刀量

9、角度的量具是（    ）。

A、万能角度尺    B、内径千分尺   C、卡尺     D、量块

10、在G71P（ns）Q（nf）U（△u）W（△w）S500程序格式中，（   ）表示Z轴方向上的精加工余量。

A、△U   B、△w    C、ns     D、nf

三、简答题（每题6分，共36分）

1、滚动轴承代号6204的含义是什么？

2、螺纹代号M20×1.5 LH-5g6g-S的含义是什么？

3、常用的螺纹牙型有哪些？

4、解释以下各表面粗糙度代号的含义。

5、形位公差中位置公差项目有哪些？

6、数控车床的功能有哪些？

四、综合题（共24分）

1、已知孔轴配合代号为Φ40K8/h7。分别计算孔轴的极限尺寸和公差大小。并画出孔和轴的配合公差带图。（12分）

注： ，

2、认真分析该零件图，选择合理的加工工艺，编写该零件的加工程序。（12分）