2014年春学期 高二（6）班 数控车工 期中考试卷

姓名：                     成绩：

一、填空题（每空1分，共15分）

1、数控车床一般由               、               、

和               组成。

2、按主轴位置分类数控车床可分为                和                   。按功能分类数控车床可分为              、             和             。

3、滚动轴承的组成部分有：        、        、           和            。

4、蜗杆涡轮传动的主动件是            ，从动件为            。

二、选择题（每题3分，共21分）

1、车床上的卡盘、中心架等属于（     ）夹具。

A、通用夹具      B、专用夹具      C、普通夹具       D、特殊夹具

2、车床上的传动丝杠是（      ）螺纹。

A、梯形          B、三角           C、矩形           D、都可以

3、车普通螺纹，车刀的刀尖角应等于（       ）度。

A、30            B、55             C、45            D、60

4、安装刀具时，刀具的刃必须（       ）主轴旋转中心。

A、高于          B、低于           C、等高于          D、都可以

5、以下不属于切削用量三要素的选项是（     ）。

A、切削速度      B、进给量         C、进给速度        D、背吃刀量

6、机床照明灯应选（       ）V供电。

A、220           B、110            C、36               D、80

7、数控车床上加工工件，如果产品的形状、尺寸、规格发生变化，就要对（    ）进行调整。

A、机床          B、靠模装置        C、加工程序          D、刀库

三、简答题（每题6分，共42分）

1、滚动轴承代号6203的含义是什么？

2、螺纹代号M20×1.5 LH-5g6g-S的含义是什么？

3、常用的螺纹牙型有哪些？

4、解释以下各表面粗糙度代号的含义。

5、简述数控车床加工工序的划分原则有哪些。

6、数控车床的功能有哪些？

7、形位公差中形状公差项目有哪些？

四、综合题（共22分）

1、已知孔轴配合代号为Φ40K8/h7。分别计算孔轴的极限尺寸和公差大小。并画出孔和轴的配合公差带图。（12分）

注： ，

2、简述数控车床的开机、参考点回零及主轴正转的操作步骤。（10分）